ЭЗСК

ООО «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ЗАВОД СТЕЛЛАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

стеллажа серии СП

- СПф – стеллажи фронтальные

- СПн – стеллажи набивные

- СПк – стеллажи консольные

Оглавление

Назначение изделия.	1

Технические характеристики стеллажей серии СП.	2

Виды стеллажей СП.	2

Максимально допустимая нагрузка яруса на раму серии СПф.	2

Максимально допустимая нагрузка на секцию стеллажа серии СПф.	2

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на пару балок серии СПф.	3

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на полки серии СПф.	3

Комплектация стеллажей СП.	4

Комплектация рам стеллажей СП.	4

Комплектация стандартных элементов стеллажей серии СП.	4

Инструкция по монтажу.	5

Сборка рамы СП:	5

Сборка стеллажа серии СПф:	5

Сборка стеллажа серии СПн:	8

Сборка стеллажа серии СПк:	10

Момент затяжки болтовых соединений.	12

Руководство по эксплуатации.	12

Гарантии изготовителя.	13

Свидетельство о приемке.	13

Особые отметки.	14

Схема сборки рам	15

Назначение изделия.

Конструкция стеллажей предназначена для хранения тарного и штучного груза, обрабатываемого с помощью ручного труда и напольной штабелирующей техникой. Эксплуатируется  в закрытых помещениях с твердым покрытием полов, без наклонов и неровностей, а также в помещениях оборудованными морозильными установками (холодильные и морозильные камеры) при температуре не ниже -30˚C

Несущая конструкция стеллажей имеет секционную модульную структуру, и в общем случае включает в себя рамы, балки (в балочном исполнении), полки (в полочном исполнении). Рамы соединены между собой балками или полками, на которых размещается складируемая продукция.

Предприятие изготовитель: ООО «ЭЗСК», 144002, РФ, Московская область, 
г.  Электросталь, ул. Горького, д. 38, тел 8(495)722-44-05, e-mail : elzsk@yandex.ru

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

Технические характеристики стеллажей серии СП.

Виды стеллажей СП.

|  | Стеллаж паллетный фронтального типа (СПф) – состоит из рам и балок, где складируемая продукция на поддонах устанавливается непосредственно на балки |  | Стеллаж паллетный набивного типа (СПн) – состоит из рам и грузонесущих направляющих (ложементов), где складируемая продукция на поддонах устанавливается непосредственно на ложементы и перемещается вдоль них |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стеллаж консольного типа (СПк) - состоит из рам, опор и консолей, где складируемая продукция устанавливается непосредственно на консоли. |  |  |

Максимально допустимая нагрузка яруса на раму серии СПф.

| Наименование | Профиль стойки | Высота рамы, мм | Максимальная нагрузка на ярус, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Рама СП 80*1,5 | П 80х1,5 | 6000 | 2700 |
| Рама СП 100*1,5 | П 100х1,5 | 9000 | 3600 |
| Рама СП 100*2,0 | П 100х2,0 | 12000 | 5000 |
| Рама СП 120*2,0 | П 120х2,0 | 13500 | 5000 |
| Рама СП 120*2,5 | П 120х2,5 | 13500 | 6000 |

Максимально допустимая нагрузка на секцию стеллажа серии СПф.

| Максимально допустимые нагрузки на СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА при линейке состоящей из 4-х и более секций. (100%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота 1-го яруса, мм | Максимальная нагрузка на секцию, кг |  |  |  |  |
|  | Рама СП 80*1,5 | Рама СП 100*1,5 | Рама СП 100*2,0 | Рама СП 120*2,0 | Рама СП 120*2,5 |
| 250 | 9 100 | 17 200 | 22 900 | 25 000 | 31 000 |
| 500 | 8 600 | 16 100 | 21 500 | 24 500 | 30 000 |
| 750 | 8 100 | 15 200 | 20 300 | 23 000 | 28 500 |
| 1000 | 7 600 | 14 400 | 19 200 | 21 500 | 27 100 |
| 1250 | 7 200 | 13 500 | 18 100 | 20 400 | 25 500 |
| 1500 | 6 800 | 12 800 | 17 100 | 19 300 | 24 100 |
| 1750 | 6 400 | 12 000 | 16 100 | 18 200 | 22 600 |
| 2000 | 6 000 | 11 300 | 15 100 | 17 100 | 21 300 |
| 2250 | 5 700 | 10 700 | 14 300 | 16 100 | 20 100 |
| 2500 | 5 300 | 10 100 | 13 500 | 15 200 | 19 000 |
| 2750 | 5 000 | 9 500 | 12 700 | 14 300 | 17 900 |
| 3000 | 4 700 | 9 000 | 12 000 | 13 500 | 16 800 |
| 2. Максимально допустимые нагрузки на СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА при линейке состоящей из 3-х секций. (93% от максимально допустимых нагрузок указанных в таблице 4.4.3.2.) |  |  |  |  |  |
| 3. Максимально допустимые нагрузки на СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА при линейке состоящей из 2-х секций. (87% от максимально допустимых нагрузок указанных в таблице 4.4.3.2.) |  |  |  |  |  |
| 4. Максимально допустимые нагрузки на СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА состоящей из 1-ой секции. (80% от максимально допустимых нагрузок указанных в таблице 4.4.3.2.) |  |  |  |  |  |

Максимальная нагрузка по ярусам должна быть распределёна либо равномерно, либо с уменьшением нагрузки по высоте.

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на пару балок серии СПф.

| Профиль балки | Длина балки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1800 | 2200 | 2700 | 3300 | 3600 |
|  | Максимальная нагрузка на пару балок, кг |  |  |  |  |
| Z 80*30*2,0 | 700 | 600 | - | - | - |
| 80*50*1,2 | 2200 | 1800 | 1200 | 800 | 600 |
| 100*50*1,5 | 4060 | 3000 | 2200 | 1500 | 1200 |
| 120*50*1,5 | 5000 | 4000 | 3000 | 2100 | 1500 |
| 130*50*1,5 | 5500 | 4500 | 3400 | 2300 | 1900 |
| 140*50*1,5 | 6000 | 5100 | 3800 | 2700 | 2200 |
| 160*50*1,5 | 6000 | 6000 | 5100 | 3600 | 3100 |
| 180*50*1,5 | 6000 | 6000 | 6000 | 4600 | 4000 |

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на полки серии СПф.

| Наименование / Длина полки –L | 800 мм | 1000 мм | 1050 мм | 1100 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полка настила СПф Lх230-0,7 | 150 | 150 | 140 | 120 |
| Полка настила СПф Lх235-0,7 | 150 | 140 | 120 | 110 |
| Полка настила СПф Lх240-0,7 | 150 | 120 | 115 | 110 |
| Полка настила СПф Lх245-0,7 | 140 | 110 | 105 | 100 |
| Полка настила СПф Lх250-0,7 | 130 | 100 | 95 | 90 |
| Полка настила СПф Lх200-1,5 | 300 | 250 | 230 | 220 |
| Полка настила СПф Lх205-1,5 | 280 | 240 | 210 | 200 |
| Полка настила СПф Lх210-1,5 | 260 | 220 | 190 | 180 |
| Полка настила СПф Lх215-1,5 | 240 | 210 | 170 | 160 |
| Полка настила СПф Lх220-1,5 | 220 | 200 | 150 | 140 |

Нагрузочные характеристики стеллажей серии СПн и СПк рассчитываются индивидуально в соответствии с техническим заданием заказчика и указываются в приложении к договору поставки или спецификации.

Комплектация стеллажей СП.

Комплектация рам стеллажей СП.

| Высота рамы, мм | Кол-во стоек | Кол-во горизонтальных связей | Кол-во вкладышей | Кол-во диагональных связей | Кол-во комплектов крепежа для связей | Кол-во подпятников комплекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000-2100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 2100-2500 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 2600-2700 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 2800-3100 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 3200-3300 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 3400-3700 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 3800-3900 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 4000-4300 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 |
| 4400 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| 4500 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 |
| 4600-4900 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 |
| 5000-5100 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 |
| 5200-5500 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 |
| 5600-5700 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 |
| 5800-6100 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 |
| 6200-6300 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 |
| 6400-6700 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 |
| 6800-6900 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 |
| 7000-7300 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 |
| 7400-7500 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 |
| 7600-7900 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 |
| 8000-8100 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 |
| 8200-8500 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 |
| 8600-8700 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 |
| 8800-9000 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 |
| 9100 | 2 | 7 | 4 | 14 | 23 | 2 |
| 9200-9300 | 2 | 6 | 2 | 15 | 22 | 2 |
| 9400-9700 | 2 | 7 | 4 | 15 | 24 | 2 |
| 9800-9900 | 2 | 6 | 2 | 16 | 23 | 2 |
| 10000-10300 | 2 | 7 | 4 | 16 | 25 | 2 |
| 10400-10500 | 2 | 6 | 2 | 17 | 24 | 2 |
| 10600-10900 | 2 | 7 | 4 | 17 | 26 | 2 |
| 11000-11100 | 2 | 6 | 2 | 18 | 25 | 2 |
| 11200-11500 | 2 | 7 | 4 | 18 | 27 | 2 |
| 11600-11700 | 2 | 6 | 2 | 19 | 26 | 2 |
| 11800-12000 | 2 | 7 | 4 | 19 | 28 | 2 |
| - Комплект крепежа для связей состоит из болта и самоконтрящейся гайки: М8х55/60 - для Рамы серии СП - 80х1,5 ; М10х75/80 - для Рамы серии СП - 100х1,5 /2 и СП - 120х2/2,5 |  |  |  |  |  |  |

Комплектация стандартных элементов стеллажей серии СП.

| Наименование | Комплектация |
| --- | --- |
| Подпятник СП в комплекте | Подпятник СП -1шт Анкер СП М10х95 – 2шт Комплект крепежа М8х25-2шт Шайба квадратная СП 30х30х2 |
| Балка СПф в комплекте | Балка СПф -1шт Фиксатор -2шт |
| Защита стойки угловая СП в комплекте | Защита стойки угловая СП 350х100х100х3 -1шт Анкер СП М10х95 -2шт |
| Защита стойки фронтальная СП в комплекте | Защита стойки фронтальная СП 350х190х100х3-1шт Анкер СП М10х95 -3шт |
| Защита рамы торцевая СП в комплекте | Отбойник СП -2шт Защита стойки угловая СП 350х100х100х3-2шт Анкер СП М10х95-4шт Комплект крепежа М10х55-2шт |
| Соединитель спаренных рядов СП 200 в комплекте | Соединитель спаренных рядов СП -1шт Комплект крепежа М8х25-4шт |
| Ограничитель положения паллеты в комплекте | Ограничитель положения паллеты -1шт Комплект крепежа М8х25-4шт |
| Кронштейны СПн в комплекте пара | Кронштейн левый - 1шт, Кронштейн правый -1 шт Комплект крепежа М8х25-8шт |
| Ригель СПн 1350х130х50х3 в комплекте | Ригель - 1шт, Комплект крепежа М8х25-4шт. |
| Связь крестовины СПн 1730х50х33х3 в комплекте | Связь крестовины-1шт. Комплект крепежа М8х25- 2шт. |
| Связь ригеля СПн 1315х50х33х3 в комплекте | Связь ригеля-1шт Комплект крепежа М8х25- 2шт. |

Инструкция по монтажу.

К работам по сборке стеллажей допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и        соответствующую инструкцию.

При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности - не более 2-х мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек - до 2-х мм.

Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС31-1.98 (АО ЦНИИпромзданий)

Сборка рамы СП:

- В нижней части каждой стойки на расстоянии 25 мм от торца (конусная перфорация ориентирована в низ) присоединить подпятник при помощи комплекта крепежа (Рис. 1)

- Две стойки в сборе с подпятниками соединить друг с другом при помощи горизонтальных и диагональных связей и комплекта крепежа

- В верхней и нижней части рамы на горизонтальных связях обязательна установка пластиковых вкладышей.

-Длина и количество связей должно соответствовать таблице1 (схема сборки рам)

- Сборка рам из стоек разной толщины и другого типа ЗАПРЕЩЕНА.

Сборка стеллажа серии СПф:

- Для предотвращения ошибок, перед началом установки произвести разметку на полу.

- Поднять две рамы  в вертикальное положение и соединить  между собой балками первого яруса – 2 балки на каждый ярус (с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ установкой фиксатора). К уже установленной секции произвести установку последующих рам вышеописанным образом, параллельно довесить остальные ярусы.

-Проверить наличие фиксаторов балок 2 шт. на каждую балку. (Рис.2)

Внимание! Установка балок на профиль стойки производится с натягом!

- Присоединить соединитель спаренных рядов к противоположным стойкам рам при помощи комплекта крепежа – 4 места крепления на каждый соединитель. (Рис.3)

- После полной сборки произвести выравнивание конструкции в вертикальной и горизонтальной плоскостях с применением регулировочных пластин.

- Установить дополнительные элементы: фронтальная защита стойки, торцевая защита рамы, полки, ограничители положения паллет итд.  (при их наличии) (Рис. 4,5,6)

- Закрепить подпятники рам к полу анкерными болтами 2 шт. на каждый.

Отклонения в последовательности сборки допустимы, если они не повлекут за собой ухудшения качества сборки

Сборка стеллажа серии СПн:

- Для предотвращения ошибок, перед началом установки произвести разметку на полу.

-  Установить на раму в сборе кронштейны и концевики (Рис.3) согласно планировке.

- Поднять две рамы в вертикальное положение и используя ригель закрепить их в этом положении. (Рис.1)

- К ранее закрепленному массиву присоединить остальные рамы, используя фронтальную связь и ригеля. (Рис.4)

- После установки всех рам установить связь ригеля, ограничитель и связь крестовины (Рис. 1)

- Проверить наличие фиксаторов 1 шт. на каждый кронштейн

- Закрепить ложементы на кронштейны согласно планировке (Рис.2)

- После полной сборки произвести выравнивание конструкции в вертикальной и горизонтальной плоскостях с применением регулировочных пластин.

- Закрепить подпятники рам к полу анкерными болтами 2 шт. на каждый.

- Установить дополнительные элементы: фронтальная защита стойки, торцевая защита рамы, рельсовые направляющие, при их наличии.

Сборка стеллажа серии СПк:

- К нижней части (сужение перфорации по фронту стойки направленно вниз) собранных рам, к каждой стойки прикрепите скобу опоры СПк с помощью комплекта крепежа: болт м8х25 - 4шт., шайба квадратная м8 – 4шт. (с внутренней стороны стойки обязательна установка шайб квадратных) и гайка м8 самоконтрящаяся- 4шт.

- Согласно схемы соберите опору консольного стеллажа: (Рис. 3, 4)

- Опора СПк в комплекте состоит из Скоба опоры СПк - 4шт., Профиль опоры СПк – 2шт., анкер М10х95 – 4шт., и комплектуется крепежом - болт м8х25 - 24шт., шайба квадратная м8 – 24шт. и гайка м8 самоконтрящаяся- 24шт.

- На нужных высотах установите Консоли СПк-с или СПк-сн (наклонная) комплектуется крепежом - болт м8х25 - 6шт., шайба квадратная м8 – 2шт. (с внутренней стороны стойки обязательна установка шайб квадратных), и гайка м8 самоконтрящаяся- 6шт., установка обязательна. (Рис. 2)

Допускается замена шайб М8 квадратных на шайбы м8 увеличенные.

-Прикрепить стеллаж анкерами к полу

Момент затяжки болтовых соединений.

Затяжка всех болтовых соединений выполняется согласно таблице

| Маркировка | Диапазон |
| --- | --- |
| М8- раскосная система | 8- 12 Нхм |
| М10- раскосная система | 10-12 Нхм |
| М6 -прочие соединения | 3-5 Нхм |
| М8- прочие соединения | 12-16 Нхм |
| М10- прочие соединения | 24-32 Нхм |
| Анкер клиновой 10хL | 27-35 Нхм |
| Анкер клиновой 6хL | 8-15 Нхм |

Руководство по эксплуатации.

При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности – не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек – до 2-х мм. Допускается использовать пластины регулировочные под подпятник.

Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:  -

СНиП 2.03.13-88 «Полы»

Рекомендации по проектированию полов СНиП 2.03.13-88 «Полы»

Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

Расчетная нагрузка на поддон дается исходя из условия равномерного распределения груза на поддоне стандартных размеров EURO (800х1200 мм) и FIN (1000х1200 мм). Поддоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87. Поддон должен обеспечивать равномерно распределенную нагрузку на ложементы секции глубинного стеллажа. Доля площади поддона, занятого грузом, согласно ГОСТ 9557-87 должна составлять от общей площади поддона не менее 85%. Максимальный прогиб поддона под нагрузкой согласно ГОСТ 9078-74 не должен превышать 1,8% длины поддона.

При превышении установленного максимального прогиба происходит смещение центра приложения нагрузки на балки и ложементы  стеллажа, что уменьшает грузонесущую способность секции стеллажа на 30-40% от заявленной. Использование нестандартных поддонов должно согласовываться с Изготовителем при оформлении заказа. При эксплуатации стеллажа категорически запрещается динамическое воздействие (удары, толчки, резкое опускание паллет с грузом и т.п.) на элементы конструкции стеллажа. Скорость опускания груза штабелером не должна превышать 100 мм/с. Последовательность загрузки ярусов должна осуществляться снизу вверх: первым загружается самый нижний ярус секции, последним - самый верхний. При разгрузке секции последовательность обратная: первым разгружается самый верхний ярус, последним – самый нижний. Более тяжелый груз хранить на нижних ярусах. В случае повреждения элементов секции стеллажа эксплуатация данной секции и соседних с ней секций недопустима до замены поврежденного элемента на исправный.

Перегрузка стеллажей сверх установленной нормы запрещается. Максимально-допустимая нагрузка – в соответствии с техническими характеристиками.

Неравномерность распределенной нагрузки на полки допускается не более 10%.

Не реже одного раза в три месяца следует проверять стеллаж на отсутствии трещин, остаточных деформаций, проверять затяжку болтовых креплений.

При повреждении элементов стеллажа эксплуатацию стеллажа прекратить, повреждённые элементы заменить на новые.

Удары по элементам стеллажной системы, в том числе и при установке груза, не допустимы.

Запрещается вставать и наступать на полки стеллажа.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

Изготовитель гарантирует безопасную эксплуатацию  стеллажей при выполнении требований по эксплуатации, указанных в паспорте и в Планировке

В случае изменения Покупателем характеристик стеллажа (количество ярусов, расстояние между ярусами, заявленный максимальный вес груза на поддоне) необходимо согласовать с Изготовителем производимые изменения. В противном случае Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажей

Транспортировка конструкций осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузку и транспортировку готовых изделий, включая внутризаводскую, следует осуществлять методами, исключающими образование остаточной деформации и вмятин. Выступающие части транспортируемых конструкций должны быть закреплены, а места монтажных соединений защищены от загрязнений.

Способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение конструкции и их защитного покрытия.

В случае установки на стеллаж оборудования, работающего под напряжением, необходимо обеспечить защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с ПУЭ, конструкция стеллажа при этом заземления не требует.

Конструкция стеллажа  требует обязательного заземления только в случае складирования на нем изделий, для которых установлены требования защиты от электростатических явлений согласно ГОСТ Р 53734.5.1.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения

Пользователем правил по транспортировки, хранению, установке и эксплуатации.

Гарантийный срок  эксплуатации стеллажа составляет 36 месяца со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта.

Гарантия на лакокрасочное покрытие не распространяется.

Срок службы стеллажа 10 лет.

Внимание!

В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических, химических повреждениях элементов возникших при транспортировке, неправильной установке, эксплуатации и т.п., при использовании стеллажа не по назначению) гарантия не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.

Свидетельство о приемке.

Стеллажи металлические сборно-разборные изготовлены в соответствии с ТУ 317631-003-66176367-2018 и признаны годными к эксплуатации.

Наименование изделия _________________     Номер заказа/договора/счета_____________

Начальник ОТК   ____________   / подпись/   ________________   /ФИО/

МП

Дата выпуска  «____»  _______________   20__ г.

Особые отметки.

| № | Дата | Содержание | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Схема сборки рам